Самоскид 10 тон, 4х2 з заднім розвантаженням, об’ємом кузова 10м3

Виробництво Україна

| Двигун | Модель | Cummins ISD285 50 (Євро-5) |
| --- | --- | --- |
|  | Об `єм | 6 690 |
|  | Максимальна потужність (к.с.) | 277/2500 |
|  | Максимальний крутний момент (н/м) | 1006/1200-1800 |
| КПП | Тип | механічна |
|  | Кількість ступенів | 8JS118TA-B 8-ми ступінчаста |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі (мм) | 7632×2522×3048 |
|  | Колісна формула | 4х2 |
|  | Колісна база (мм) | 4200 |
|  | Вантажопідйомність самоскида (кг) | Не більше ніж 10 270 кг |
|  | Повна маса (кг) | 19980 |
|  | Макс. допустиме навантаження на пер. (кг) | 7000 |
|  | Макс. допустиме навантаження на зад. (кг) | 13800 |
|  | Шини | 315/80R22,5 |
|  | Паливний бак | 400 L |
|  | Акумуляторні батареї | 180 А.год (2 шт) 12В |
|  | Гальмівна система | Барабанного типу |
| Безпека | Ремінь безпеки водія регульований по висоті |  |
|  | Енергопоглинаючий передній бампер |  |
|  | ABS, ASR, ESC |  |
|  | Денні ходові вогні |  |
|  | Зумер заднього ходу |  |
|  | Вихлопне допоміжне гальмо |  |
| Комплектація | Радіоприймач+MP3, антена, динаміки |  |
|  | Попільнички в бічних дверях |  |
|  | Полиці в кабіні над головами водія та крайнього пасажира |  |
|  | Сонцезахисні козирки водія та пасажира |  |
|  | Обігрівач кабіни |  |
|  | Дзеркала заднього виду з підігрівом |  |
|  | Рульова колонка регульована за нахилом та вильотом |  |
|  | Підніжка з антиковзким покриттям |  |
|  | Електросклопідйомники |  |
|  | Центральний замок |  |
|  | Круїз контроль |  |
|  | Кондиціонер |  |
| Тип розвантаження самоскидного кузова | Заднє |  |
| Розміри кузову внутрішні, (мм) | 4450*2300*1000 |  |
| Об’єм кузову, м3 | 10 |  |
| Гідравлічна система підйому кузова | Гідравлічна система підйому кузова - циліндр багатоштоковий під кузовом (HYVA або PENTA)) |  |
| Матеріал підлоги та бортів | Сталь S355, 5мм – підлога Сталь S355, 4мм - борт |  |

Гарантія: 12 місяців або 100 000 км в залежності від того, що наступить раніше.